附件1

烟花爆竹落后生产工艺和机械设备淘汰目录（第一批）（征求意见稿）

| 序 号 | 类别 | 具体工艺、设备 | 淘汰时限 | 淘汰原因 | 替代技术、设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 | 爆竹类产品手工混药装药 | 2025年底 | 在爆竹、双响、彩菊、吐珠、喷花、组合烟花内筒的混药、装药等环节涉裸药，安全风险高，手工作业时人与药物直接接触，摩擦、撞击、静电等极易引发爆炸，势必造成人员伤亡。目前已有较为成熟可靠的机械设备可替代手工工艺，实现人药隔离操作，提高本质安全水平。 | 采用混装药一体机、自动化组装生产线等实现人药隔离操作的自动化机械设备或生产线。 |
| 2 |  | 双响手工混药装药 | 2026年底 |  |  |
| 3 |  | 彩菊手工混药装药 | 2026年底 |  |  |
| 4 |  | 吐珠类产品手工装药 | 2026年底 |  |  |
| 5 |  | 组合烟花内筒手工混药装药 （专业燃放类产品除外） | 2027年底 |  |  |
| 6 |  | 组合烟花手工装发射药和组装内筒（专业燃放类产品除外） | 2027年底 |  |  |
| 7 |  | 喷花类产品手工装药（专业燃放类产品除外） | 2028年底 |  |  |
| 8 |  | 无粉尘收集设备的爆竹结鞭 | 2026年底 | 无粉尘收集设备的爆竹结鞭工艺会产生大量粉尘，易形成爆炸性粉尘环境，安全风险高。 | 采用实现粉尘收集的爆竹结鞭机或安装配套粉尘收集设备。 |
| 9 | 机械设备 | 双响瀑布式装药机 | 2026年底 | 双响、组合烟花内筒瀑布式装药会产生较多的余废药且伴有大量粉尘，形成爆炸性粉尘环境，安全风险高。 | 采用实现点对点装药的自动化机械设备或生产线。 |
| 10 |  | 组合烟花内筒瀑布式装药机 | 2027年底 |  |  |