中华人民共和国应急管理部   发布

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

海洋石油天然气开采建设项目

安全验收评价导则

Guidelines for safety acceptance assessment of offshore oil and gas exploitation construction projects

（征求意见稿）

AQ XXXX—XXXX

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

ICS 75.100

CCS E 09

备案号：*****

S

海洋石油天然气开采建设项目

安全预评价导则

Guidelines for Safety Pre-assessment of Construction Projects in offshore Oil and Gas  exploitation

目  次

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 总体要求	4

5 评价概述	4

5.1 评价目的	4

5.2 评价范围	5

5.3 评价依据	5

5.4 评价程序	5

6 建设项目概况	5

6.1 建设项目基本情况	5

6.2 海域自然及海洋环境	5

6.3 开发方案及油（气）藏概况	5

6.4 钻（完）井及采油（气）工程	5

6.5 海上开发工程	5

6.6 变更说明	7

6.7 组织机构及定员	7

6.8 安全投入	7

7 评价单元划分与评价方法选择	7

7.1 评价单元划分	7

7.2 评价方法选择	7

8 危险有害因素辨识	7

8.1 危险有害物质辨识	7

8.2 评价单元危险有害因素辨识	7

8.3 作业活动辨识	8

8.4 重大变更危险有害因素辨识	8

9 单元评价	8

9.1 法律、法规符合性评价	8

9.2 项目前期安全对策措施落实情况符合性评价	8

9.3 试生产符合性评价	8

9.4 开发工程符合性评价	8

9.5 安全管理符合性评价	9

10 安全对策措施与建议	10

11 评价结论	10

12 附件与附图	10

12.1 附件	10

12.2 附图	10

13 报告格式要求	11

附录A（资料性）海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价记录清单	12

附录B（资料性）常用的安全验收评价方法	17

附录C（规范性）安全验收评价报告格式	18

参考文献	23

前　言

本文件的全部技术内容为强制性。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会(SAC/TC 288/SC 10)技术归口及咨询。

本文件起草单位：中海油研究总院有限责任公司、中国海洋石油集团有限公司、中海油安全技术服务有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价导则

范围

本文件规定了海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价内容和报告编制的要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的海洋石油天然气开采建设项目。

注：海洋石油天然气开采建设项目，以下简称“建设项目”

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441  生产安全事故分类与编码

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码术语和定义

术语和定义

本文件没有术语和定义。

总体要求

4.1 应委托具有海洋石油天然气开采评价资质的安全评价机构进行安全验收评价，并编制安全验收评价报告。

4.2 评价机构应根据建设项目特点，选择相应专业的安全评价人员组成评价项目组。

4.3 安全验收评价报告章节应包括：

a)评价概述；

b)建设项目概况；

c)评价单元划分及评价方法选择；

d)危险有害因素辨识

e)单元安全评价；

f)安全对策措施及建议；

g)安全验收评价结论；

h)附件与附图。

4.4 安全评价机构开展技术服务时，应如实记录工作内容、现场踏勘、隐患问题整改和评价过程会商情况，格式参照附录A。

评价概述

评价目的

评价目的包括：

a) 辨识危险源与危险有害因素，分析判定建设项目安全风险；

b) 核查建设项目安全设施落实“三同时”情况，评价项目整体运行状态及安全管理体系的可靠性；

c) 判定建设项目符合安全生产法律、法规、规章及标准规范的符合性；

d) 针对识别出的风险、隐患，提出消除、预防、降低风险及整改的安全对策措施和建议。

评价范围

评价范围应为竣工验收的工程建设内容。应根据项目设计文件及批复、安全设施配套情况确定。

评价依据

评价依据包括以下资料：

a)国家法律、法规、部门规章、规范性文件；

b)国家标准和行业标准；

c)建设项目行政许可和建设单位批复等支持性文件；

d)安全验收评价服务合同或委托书；

e)其他相关资料。

评价程序

安全验收评价程序应包括前期准备、现场踏勘、评价单元划分及评价方法选择、辨识与分析危险有害因素、实施评价、提出安全对策措施建议、做出安全验收评价结论、编制安全验收评价报告等。

建设项目概况

建设项目基本情况

建设项目基本情况包括：

a)建设项目名称、性质、地理位置、项目投资、项目规模、设计单位、安全预评价单位、施工单位、发证检验单位、生产管理单位、试生产时间；

b)建设单位名称、单位类型、单位概况、建设项目隶属关系。

海域自然及海洋环境

应说明建设项目海域自然及海洋环境，包括水深、风速和风向、海冰、水温、气温、降水、波浪、海流、潮位、地震、海底地质、附着海生物、周边航路和环境敏感区等。

应说明滩海陆岸石油设施、石油人工岛和陆岸终端所在地区气象、水文、地质、抗震设防烈度、人文环境、交通运输，建设项目周边人居、企事业单位及敏感设施情况。

开发方案及油（气）藏概况

应说明油（气）藏储量、开发方式、设计能力、油气物性、配产数据、开发数据、油田物流关系等。

钻（完）井及采油（气）工程

应说明钻（完）井工程的内容，包括钻井规模与布井方案、完井工程、井控装置等。

应说明采油（气）工程的内容，包括管柱、采油树、井口装置、开采方式等。

海上开发工程

总体情况

根据开发工程特点应说明海上油气田现状及依托条件、上下游物流关系等。应根据开发工程实际包括的设备设施情况，分项说明。

新建项目

6.5.2.1新建工程

6.5.2.1.1海上固定平台

应说明以下基本信息：

a)总体布置：平面布置、竖向布置等；

b)结构：结构型式、结构参数、高程等；

c)工艺系统：原油处理系统、原油储存及外输系统、天然气处理系统、生产水处理系统、注入系统等；

d)公用系统：燃料系统、柴油系统、火炬或冷放空系统、开式排放系统、闭式排放系统、化学药剂系统、氮气系统、公用风系统、仪表风系统、生活污水处理系统、海水系统、淡水系统等；

e)消防及救逃生系统：消防水系统、泡沫灭火系统和气体灭火系统等固定式灭火系统、移动式和便携式灭火设备及消防员装备等、救生艇、救生筏、救生圈和救生衣等；

f)其他系统：电气系统、仪控系统、通信系统、暖通系统、防腐；

g)模块钻机、修井机：基本参数、型号和主要设备。

6.5.2.1.2浮式生产储油装置

应说明以下基本信息：

a)上部模块：总体布置、工艺系统、公用系统、消防及救逃生系统、机械、电气、仪控、通信、暖通、结构、防腐等；

b)船体：总体布置、船体结构、外舾装、内舾装、轮机、消防安全、电气、仪控、通信、暖通、防腐等；

c)外输系统；

d)系泊系统。

6.5.2.1.3海底管道和电缆

应说明以下基本信息：

a)海底管道：工艺、结构和防腐等；

b)海底电缆：路由、结构型式等。

6.5.2.1.4水下生产系统

应说明总体布置、工艺系统、机械、电气、水下控制系统、脐带缆、结构、防腐等。

6.5.2.1.5陆岸终端

应说明以下基本信息：

a)总图布置：区域布置、总平面布置等；

b)工艺系统：原油处理系统、天然气处理系统等；

c)辅助生产系统：燃料系统、化学药剂系统等；

d)公用系统：供水排水系统、供热系统、采暖通风及空调系统、供配电系统等；

e)仪表控制系统：应急关断系统、火气监控系统、可燃气体和有毒气体检测报警系统等；

f)消防系统；

g)通信系统；

h)建构筑物。

6.5.2.1.6石油人工岛和滩海陆岸石油设施

应说明以下基本信息：

a)总体：岛体、靠船设施、连接通道（路、桥）等；

b)油气设施：总体布置、钻/修井系统、油气生产工艺系统、通用机械设备及管系、起重设备、生活区、电气系统、仪控系统、通信系统、建(构)筑物、消防、救逃生等。

6.5.2.2依托工程

应说明依托设施概况、校核和改造情况。

改扩建项目

6.5.3.1原有工程

应说明改扩建项目依托原有工程概况、各系统校核及改造等基本信息。

6.5.3.2改扩建工程

应说明改扩建工程新增设施总体布置、新增设备、新增系统等基本信息。

变更说明

对项目实施过程（设计阶段、建造阶段、试生产阶段等）中的变更情况进行说明。

组织机构及定员

应说明组织机构及定员情况。

安全投入

应说明安全设施投资总额以及各类安全设施投资的分项明细。

评价单元划分与评价方法选择

7.1 评价单元划分

7.1.1 依据系统分解原理，按照先分解、再综合的原则，对被评价系统合理划分评价单元，各个评价单元相对独立并能够覆盖全部评价范围。评价单元按（但不限于）以下方式划分：

a)法律、法规符合性；

b)项目前期安全对策措施落实情况符合性；

c)试生产符合性；

d)开发工程符合性；

e)安全管理符合性。

7.1.2 根据评价单元具体情况和特点可进一步划分子单元。

7.2 评价方法选择

应根据各评价单元的特点，选择一种或多种适用的评价方法，并对选用的评价方法进行介绍。附录B给出了常用的安全评价方法。

危险有害因素辨识

8.1 危险有害物质辨识

- 根据建设项目实际情况，辨识建设项目涉及的危险有害物质，说明危险有害物质的危险特性。

8.2 评价单元危险有害因素辨识

依据GB/T 13861、GB 6441对生产过程中危险有害因素从人、物、环、管四个方面进行辨识和分析。

8.3 作业活动辨识

辨识作业活动中的风险，包括钻修井作业、交叉作业、动火作业、起重作业、直升机起降作业等。

8.4 重大变更危险有害因素辨识

针对建设项目重大方案变更后的危险有害因素，进行辨识和分析。

单元评价

9.1 法律、法规符合性评价

应针对下列内容开展符合性评价：

a)建设项目立项批复；

b)建设项目安全预评价、设计、施工、发证检验等单位的资质；

c)建设项目试生产前安全检查及试生产备案情况；

d)建设项目发证检验情况(主要包括设计审查、建造检验、发证等相关内容)；

e)重大变更管理程序合规性。

9.2 项目前期安全对策措施落实情况符合性评价

应针对下列内容开展符合性评价：

a)安全预评价建议措施落实情况；

b)安全设施设计专篇建议措施落实情况；

c)试生产前现场检查意见落实情况。

9.3 试生产符合性评价

应针对下列内容开展符合性评价：

a)试生产备案情况；

b)试生产运行情况；

c)生产安全事故情况；

d)发证检验遗留问题及整改情况；

d)隐患排查整改情况；

e)试生产期间变更情况。

9.4 开发工程符合性评价

应针对项目特点，按照下列要求开展符合性评价。

a)海上固定平台、系泊系统、浮式生产储油装置、水下生产系统、移动采油平台、电力动力平台（含为海洋石油天然气开采服务的风电设施）等符合性评价主要从以下方面进行：

--总体布置及结构；

--油气生产工艺；

--原油储存及外输；

--机械设备及管系；

--电气系统；

--仪控系统；

--消防系统；

--救生与逃生系统；

--助航标志与信号；

--通信系统；

--模块钻机或修井机；

--水下生产系统；

--船体稳性、分舱及载重线；

--系泊系统；

--轮机系统等。

b)陆岸终端符合性评价主要从以下方面进行：

--周边环境及区域布置；

--总平面布置；

--油气处理设施；

--公用工程及辅助生产设施；

--建(构)筑物；

--消防设施；

--储运等。

c)石油人工岛、滩海陆岸石油设施符合性评价主要从以下方面进行：

- --周边环境；

- --结构；

- --总体布置；

- --钻/修井系统；

- --油气生产工艺系统；

- --通用机械设备及管系；

- --起重设备；

- --生活区；

- --电气系统；

- --仪控及火气探测报警系统；

- --通信系统；

- --建(构)筑物；

- --消防；

- --救逃生；

--滩海井台；

--滩海通井路等。

d)海底管道和海底电缆符合性评价主要从以下方面进行：

--海底管道和海底电缆施工、检测情况；

--海底管道/海底电缆路由、穿跨越等与设计的符合性；

--海底管道的管理情况。

e)依托设施改造与校核符合性评价主要从以下方面进行：

--依托设施的改造、校核情况；

--发证检验机构检验情况。

f)物料符合性评价主要从以下方面进行：

--试生产期间油气物性与方案设计对比，分析其适应性。

## 9.5 安全管理符合性评价

      - 应包括下列内容：

a)安全生产管理机构设置和安全管理人员的配备情况；

b)安全生产责任制、安全生产管理规章制度情况；

c)作业安全规程和操作规程情况；

d)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核情况；

e)海洋石油作业人员资格情况（海上石油作业安全救生、油气消防、井控技术、稳性与压载技术、防硫化氢技术、无线电技术等）；

f)安全生产教育和培训情况；

g)海洋石油生产设施发证检验和专业设备检测检验情况；

h)为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护装备情况；

i)双重预防机制及石油天然气开采重大事故隐患判定；

j)应急救援预案内容制定、培训、演练和更新情况等；

k)其他。

安全对策措施与建议

      - 根据危险有害因素辨识与单元评价的结果提出安全对策措施及建议，应满足以下要求：

a)针对评价机构检查发现的问题，列表说明全部问题的整改情况；

b)针对危险有害因素辨识与单元评价的结果，提出控制措施和建议。

评价结论

概括评价内容，明确给出安全评价结论，应包括：

a)汇总列出建设项目涉及的危险有害物质和危险有害因素；

  - b)依据单元评价情况概述各单元的评价结果；

c)给出建设项目是否具备安全验收条件的评价结论。

附件与附图

12.1 附件

报告附件应包括但不限于以下内容：

a)项目批复文件；

b)海上设施符合证书；

c)海上设施救生设备、无线电通信设备和信号设备符合证书；

d)人员培训取证台账；

e)基本设计审查备案意见表；

f)生产设施试生产备案通知书；

g)应急预案备案登记表；

h)陆岸终端、石油人工岛、滩海陆岸石油设施防雷检测及消防验收等；

i)其他附件。

12.2 附图

报告附图应包括但不限于以下内容：

a)总体布置图；

b)工艺流程图；

c)危险区划分图；

d)防火控制图；

- e)救生设备布置图。

报告格式要求

安全验收评价报告格式应符合附录C的规定。

- 附　录　A

（资料性）

海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价记录清单

A.1　工作内容记录表

A.1.1　表格填写

A.1.1.1安全评价项目组按照一人一表管理，填写内容包括项目组成员参加的全部工作内容。

A.1.1.2按时间段从前往后填写，一个时间段从事一项工作内容的列为一条，时间段最长不超过一天。同一时间段从事不同工作内容的，按工作内容划分多条，该时间段内多项工作内容反复交叉的可合并为一条，并在具体工作事项中说明。

A.1.1.3工作内容选填：前期准备、现场勘察、资料收集整理、谈话交流、报告编制、报告评审。

A.1.1.4具体工作地点，室内说明楼栋、楼层、房间号等，室外说明某海洋石油生产设施、海洋石油作业设施、施工作业现场等的某具体位置，无视频监控时须留存照片或视频待查。

A.1.1.5具体工作事项，写明个人从事的具体工作，如整理哪些方面资料、与哪些人交流会商、检查哪些设备、查看哪些作业活动等。

A.1.1.6开始时间、结束时间采用24小时制，工时单位为小时，按四舍五入保留一位小数。

A.1.1.7累计工时为该人员在该评价项目中的全部工作时间。

A.1.2　表格格式

按照表A.1的格式编制工作内容记录表。

表A.1  工作内容记录表

| 姓 名 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业能力 |  |  |  | 项目角色 |  |  |  |
| 序号 | 日期 | 工作内容 | 具体工作地点 | 具体工作事项 | 开始 时间 | 结束 时间 | 工时 |
| 累计工时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人签字 |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 评价项目负责人签字 |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 被评价企业负责人签字 |  |  |  |  | 日期 |  |  |

  - A.2  现场踏勘汇总表

A.2.1  表格填写

A.2.1.1 重点踏勘对象主要包括：井口区、主要处理设备、消防泵、救生艇、应急机、火灾可燃气体探测系统等。

A.2.1.2 踏勘的同类设备设施应标注数量。

A.2.1.3 踏勘人员和日期，按人员列出所有的日期。

A.2.2  表格格式

按照表A.2的格式编制现场踏勘汇总表。

| 表A.2 现场踏勘汇总表评价项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价企业名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 踏勘设施 |  | 主要设备设施 | 检查内容 | 踏勘人员和日期 |
| 1 | 海上固定平台 |  |  |  |  |
| 2 | 浮式生产储油装置 |  |  |  |  |
| 3 | 陆岸终端 |  |  |  |  |
| 4 | 石油人工岛和滩海陆岸石油设施 |  |  |  |  |
| 5 | 依托设施 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 评价项目负责人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被评价企业负责人签字 |  | 日期 |  |

  - A.3　隐患问题整改表

  - A.3.1  表格填写

A.3.1.1 安全评价项目按照一人一表管理，填写每个成员发现提出的全部问题隐患。

A.3.1.2 未发现提出问题隐患的人员“零报告”，在首行首个空格填写“无”。

A.3.1.3 清晰描述问题隐患情况，直击问题本质。

A.3.1.4 整改情况说明具体整改内容，能体现是否整改合格，不得用“已整改”代替。

A.3.1.5 复查人员应为安全评价项目组人员，须本人签字。

A.3.2  表格格式

按照表A.3的格式编制隐患问题整改表。

表A.3 隐患问题整改表

| 评价项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题隐患描述 | 发现时间 | 整改情况 | 整改时间 | 复查人员 | 复审时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| 本人签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目负责人签字 |  | 日期 |  |
| 被评价企业负责人签字 |  | 日期 |  |

A.4　评价过程会商表

A.4.1　表格填写

A.4.1.1 安全评价项目按照一会一表管理，评价项目组内部工作会商，或者与被评价企业等有关单位、有关人员之间就评价项目进行会商，应予以记录。

A.4.1.2 评价过程中包括但不限于以下会商主题：

- 项目启动分工/立项后首次会商。明确评价背景、来源、评价范围、评价内容、评价工作程序，列表说明评价人员工作安排（姓名、专业、职务、项目角色），列表说明评价工作计划（阶段、内容、开始时间、结束时间）；

- 项目问题汇总/质量控制会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述发现的主要问题及整改计划；

- 项目单位需求对接/整改落实会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述项目单位新增要求、争议事项沟通结论、新增整改任务、下次工作对接时限。由项目单位盖章/签字确认；

- 项目变更会纪要。涉及变更则列表说明项目评价范围、评价内容、评价边界、负责人等主要变更的变更前内容、变更后内容、变更原因、变更时间及影响分析。由项目单位盖章/签字确认。

A.4.2  格式要求

按照表A.4的格式编制评价过程会商表。

表A.4 评价过程会商表

| 评价项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 会商主题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会商时间 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 主持人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 |  |  |  | 参加人员 |  | 职称/职务 |  |  |
| 单位1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会商纪要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  B
（资料性）
常用的安全验收评价方法

常用的安全验收评价方法见表B.1。

表B.1 各单元常用的安全验收评价方法

| 序号 | 评价单元 | 常用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 安全检查表法等 |
| 2 | 项目前期安全对策措施落实情况 | 安全检查表法等 |
| 3 | 试生产 | 安全检查表法、专家评议法等 |
| 4 | 开发工程 | 安全检查表法、专家评议法、定量风险评价法等 |
| 5 | 安全管理 | 安全检查表法、专家评议法等 |

附  录  C
（规范性）
安全验收评价报告格式

C.1 结构及格式

C.1.1 基本格式要求

安全验收评价报告的基本格式要求如下：

- 封面；

- 安全评价资质证书影印件；

- 著录项；

- 前言；

- 目录；

- 正文；

- 附件；

- 附图。

C.1.2 封面

封面格式应符合图B.1的要求。

C.1.3 著录项

著录项格式应符合图B.2和图B.3的要求。

  - C.1.4 前言

前言采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

  - C.1.5 目录

目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

  - C.1.6 正文

报告主要内容的章、节标题分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称和页脚页码采用五号楷体字。

- C.1.7 附件与附图

附件、附图的标题采用三号黑体字。

（委托单位名称）

（居中，二号宋体加粗）

（评价项目名称）

（居中，二号宋体加粗）

石油天然气开采建设项目安全验收评价报告

（居中，一号黑体加粗）

安全评价机构名称（居中，二号宋体加粗）

安全评价机构资质证书编号（居中，三号宋体加粗）

评价报告完成日期（居中，三号宋体加粗）

- 图C.1　封面式样

（委托单位名称）

（居中，三号宋体加粗）

（评价项目名称）

（居中，二号宋体加粗）

石油天然气开采建设项目安全验收评价报告

（居中，二号宋体加粗）

法定代表人：（居中，四号宋体）

技术负责人：（居中，四号宋体）

评价项目负责人：（居中，四号宋体）

评价报告完成日期（居中，小四号宋体加粗）

（安全评价机构公章）

- 图C.2　著录项首页式样

（评价项目名称）

（居中，三号宋体加粗）

|  | 姓名 | 安全评价师 /注册安全工程师 | 证书编号 | 从业编号 /注册号 | 专业能力 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |  |  |
| 报告审核人 |  |  |  |  |  |  |
| 过程控制 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术专家 |  | - | - | - |  |  |

（以上全部小四号宋体）

- 图C.3　著录项次页式样

C.2纸张、排版

采用A4白色胶板纸，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版符合表B.1的要求。

表C.2  排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格； 行间距为1.5倍行距 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× 1.1 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页； 1.1 节名标题顶格 1.1.1 条名标题顶格 1.1.1.1 条名标题顶格； 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格，行间距为1.5倍行距； 表名位于表的上方，居中； 图名位于图的下方，居中 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中 |

C.3 封装

报告左侧装订，应在报告以下位置加盖公章或签字：

- 著录项首页加盖安全评价机构公章；

- 评价人员名单手签；

- 结论加盖安全评价机构公章；

- 侧面加盖安全评价机构公章。

参 考 文 献

- GB 40554.3  海洋石油天然气开采安全规程 第3部分：陆岸终端部分

- GB 40554.4  海洋石油天然气开采安全规程 第4部分：滩海部分

- SY/T 6710  石油行业建设项目安全验收评价技术规范

- AQ 8003  安全验收评价导则

《海洋石油天然气开采建设项目

安全验收评价导则》

（ ■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2026年9月

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发17项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2026〕84号），《海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价导则》（以下简称《导则》）的计划号为2026-AQ-8，项目周期18个月，由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会（TC 288/SC 10）组织起草和审查。

（二）制定背景

一是扛牢安全监管责任，守牢安全底线。开展安全评价是保障安全生产的法定强制性要求，是有效防范和遏制安全事故发生的重要措施之一。随着海洋石油进军深水、超深水，导管架平台、FPSO、半潜式平台等多种开发方式的出现，安全评价在防控风险、指导生产建设的重要作用更加突出，规范安全评价工作对超前防范化解重大安全风险，分析海洋石油建设项目安全可行性具有重要意义。

二是填补海洋石油天然气开采建设项目安全设施“三同时”标准体系空白，完善安全评价标准体系，解决现行安全评价标准体系中针对海洋石油天然气开采建设项目安全评价标准缺乏针对性问题。海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价工作，目前主要依据AQ8001、AQ8003等通用性评价标准，对安全验收评价工作指导性不强。另外，在陆地管道、危化品、金属冶炼等国内重点行业领域已出台了相应的专业性和执行性更强的标准，取得较好效果。因此，编制《海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价导则》将更加直接、高效、专业指导海洋石油评价工作，有力支撑海洋油气开发。

三是提升行业服务水平和质量，更好地发挥安全生产技术服务机构在安全生产工作中的技术支撑作用。现有安全评价标准对海洋石油天然气开采建设项目安全评价工作指导性不足、针对性不强、约束力不够，安全生产技术服务机构出具的安全验收评价报告格式不统一，亟需专项的技术标准对评价工作进行约束和统一规范。

四是支撑海洋石油天然气开采建设项目安全设施“三同时”高水平监管。随着《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号文）出台，对安全评价报告“失实”和“虚假”情形的认定有了界定。制定专项标准，明确评价程序和内容、要求，为监管部门对安全“三同时”的高水平监管，提供最直接、最可靠的标准规范依据。

因此，该标准的制定将为评价工作的合规化、规范化开展提供有力支撑，筑牢底板、守牢底线，对保护生命财产安全、防范化解风险隐患，遏制事故发生具有十分重要和深远的意义，是筑牢安全发展根基的必然要求。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2025年3月成立标准起草工作组，中海油研究总院有限责任公司牵头负责本文件的制订工作，中国海洋石油集团有限公司、中海油安全技术服务有限公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司参加标准的制订工作。

（四）主要起草过程

2025年6月5日，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“石油安全分标委”）组织召开标准立项审查会，起草工作组进行了汇报，本标准顺利通过了立项审查。

2025年6月，牵头单位中海油研究总院有限责任公司组织标准起草人员参加编制培训，召开启动会，与参编单位讨论标准大纲和初稿，制定工作计划。

2025年7月-8月，形成标准草稿。

2025年9月，第一次在参编单位内部征求意见，起草组按照相关意见和建议对标准的内容进一步修改完善。

2026年3月，第二次在参编单位内部征求意见，起草组按照相关意见和建议对标准的内容进一步修改完善，形成标准初稿。

2026年3月25日，石油安全分标委组织标准草案审核研讨会，与会代表与专家听取了起草工作组的汇报，就标准草案进行了讨论，提出了相关修改意见，起草组根据审核意见对标准进行修改完善。

2026年5月，第三次在参编单位内部征求意见，起草组按照相关意见和建议对标准的内容进一步修改完善。

2026年9月21日-24日，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织召开标准集中办公标准校核会，起草组按照相关修改意见进一步修改完善，形成标准征求意见稿。

# 二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

1.协调性

本文件编制过程中注意保证与现行法律法规、规章规范的协调性。与《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》以及《安全评价通则》（AQ 8001）、《安全验收评价导则》（AQ 8003）等法律法规及相关标准的最新版本和要求保持一致，同时具体条款不能与法律法规、相关标准之间出现矛盾，避免给标准的实施造成困难。

2.适用性

本文件编制过程广泛收集现行法律、法规、标准、规范，总结分析了海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价的相关要求，确保标准条款与发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

本文件在充分调查研究、广泛征求意见的基础上完成。标准编制由行业内具有丰富实践经验的多家单位共同完成，充分吸收、总结海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价良好实践经验，保证标准的科学性。

4.规范性

本文件在格式和文字表述方面严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写，做到文件内容表述的规范性。

5.可执行性

本文件编制过程中多次组织专家研讨会、评审会，标准条款内容广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议起草工作组组织专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

- 范围

本文件规定了海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价内容和报告编制的要求。

- 规范性引用文件

本文件以规范性引用的方式引用了以下标准文件：

GB 6441  生产安全事故分类与编码

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 23694  风险管理　术语

GB 40554.1  海洋石油天然气开采安全规程　第1部分：总则

GB 40554.2  海洋石油天然气开采安全规程　第2部分：海上部分

AQ 8001  安全评价通则

- 术语与定义

本文件引用了GB/T 23694、GB 40554.1、GB 40554.2、AQ 8001界定的术语和定义

- 总体要求

对评价机构资质和评价项目组人员，安全验收评价程序以及安全验收评价报告编制的要求进行了规定。

- 评价概述

参照《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024），同时结合行业良好作业实践，对海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价目的、范围、依据进行了规定。

- 建设项目概况

根据评审会专家意见，从项目基本信息、项目海域环境条件和周边环境、开发方案及油（气）藏概况、钻（完）井及采油（气）工程、开发工程、变更说明、组织机构及定员、试生产情况八个方面进行了详细规定，明确了各部分包括的主要内容。

- 评价单元划分和评价方法选择

明确了评价单元划分与评价方法选择的原则。

- 危险有害因素辨识

参照《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）、《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）等，同时结合评审专家意见，将本章划分为四节，包括危险有害物质辨识、评价单元危险有害因素辨识、危险作业辨识和重大变更危险有害因素辨识。

- 单元评价

本文件参照《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）、《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）等的要求，明确了单元安全评价的一般要求。

参照《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》（GB 40554.1-2021）、《海洋石油天然气开采安全规程 第2部分：海上部分》（GB 40554.2-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第3部分：陆岸终端部分》（GB 40554.3-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第4部分：滩海部分》（GB 40554.4-2025）、《海洋石油固定平台安全规范》（GB 46766-2025）、《海上固定平台总体设计规范》（GB/T 44310-2024）、《浮式生产储油装置总体技术规范》（GB/T 42034-2022）等对开发工程设计符合性评价进行了规定。

- 安全对策措施及建议

参照《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）、《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）等标准，同时结合专家意见，明确了安全对策措施及建议的要求。

- 评价结论

参照《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）、《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）等标准，同时结合专家意见，对评价结论进行了规定。

- 附图

参照《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007 ）、《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）等标准，对海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价报告应提供的附件和附图进行了规定。

- 附录

附录A给出了常用的安全验收评价方法。

附录B规范了海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价报告格式。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

# 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

本文件是根据海洋石油天然气开采行业安全评价技术发展和需要制定的，能为目前海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价提供有效的技术指导。解决安全生产技术服务机构出具的安全验收评价报告不统一等问题，提升行业服务水平和质量。完善海洋石油天然气开采建设项目安全设施“三同时”标准体系。为海洋石油天然气开采建设项目安全设施“三同时”高水平监管提供支撑。

# 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

# 五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

安全生产、事故预防工作是我国独有的工业安全风险控制领域的创造，安全评价是在国内现行安全法律法规及标准体系下，并结合我国国民经济发展情况而诞生的一项技术服务产业。目前，国外还没有出台安全评价导则相关的标准。

# 六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

（一）与有关法律、行政法规、标准关系

本标准是依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日实施）、《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号）和《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）等法律法规、标准对安全评价工作要求而产生的技术文件，是落实现行法律、法规及与有关法律法规标准要求的配套性标准，与现行标准体系不矛盾、不重复。

本标准依据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）进行编制，并参考了《石油行业建设项目安全验收评价技术规范》（SY/T 6710-2024）相关标准等。

本标准起草在《安全评价通则》（AQ 8001-2007）和《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）框架和原则内进行，是《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）基础标准的完善和行业细化。

（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

无。

# 七、重大分歧意见的处理过程及依据

无。

# 八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议本标准为强制性标准。

本标准的实施监督主体为应急管理部门。《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价检测检验机构管理办法》等法律法规对安全评价作出了明确规定，安全评价机构出具的安全评价报告具有法律效力。其中《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部1号令）第三十条，对违反法规标准规定更改或者简化安全评价程序和相关内容的，未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价活动的情形，明确了相应的处罚情况。

本标准细化规范了海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价内容及报告编制等要求，能够满足持续规范海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价工作，具有权威、科学、实用、全面的特点。同时，充分吸取近年海洋石油天然气开采建设项目典型生产安全事故经验教训，突出安全验收评价的重点事项与内容，提升安全本质化水平和企业安全管理水平，对促进海洋石油天然气开采建设项目的建设单位生产安全、和谐发展，具有重要且积极的规范性意义。

# 九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议本文件从批准发布到正式实施设置6个月的过渡期，具体以公告规定的实施日期为准。

理由如下：本文件对海洋石油天然气开采建设项目的安全验收评价内容和报告编制都提出了规定，对规范行业准则起到了关键作用。本文件发布后，需要对海洋石油安全评价机构、项目建设单位以及监督管理部门等进行宣贯和培训，保证相关单位了解本文件要求，并贯彻执行。本文件发布后，各海洋石油安全评价机构需按照本文件要求开展海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价，设置6个月的过渡期，各评价机构可逐步调整，完善安全验收评价的内容及报告编制工作等。

# 十、与实施标准有关的政策措施

通过标准的宣贯促进标准的有效实施，通过应急管理部官网、技术交流与培训等渠道向相关单位和机构进行宣贯，使他们掌握并贯彻执行本文件的相关规定。

十一、是否需要对外通报的建议及理由。

本文件不需要对外通报。

# 十二、废止现行有关标准的建议

无。

# 十三、涉及专利的有关说明

本文件不涉及专利的内容。

# 十四、标准所涉及的产品、过程或者服务目录

标准所涉及的产品、过程或者服务目录主要有：海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价报告的编制内容，包括危险有害因素辨识、单元评价、评价方法的运用过程、安全评价过程等。

# 十五、其他应予以说明的事项

无。